Gefahreninventar Basisprozess B 1: Arbeiten in der Nähe von unter Spannung stehenden Einrichtungen

| Betrieb: | EW AG |
| --- | --- |
| Prozess: | Feldinspektion alle 7 Jahre |
| Betriebsart: | Instandhaltung |
| Ersteller: | Hans Muster, Sicherheitsbeauftragter |
| Datum: | 30.04.2015 |
| Teilprozess oder Basisablauf: | Basisprozess 1: Arbeiten in der Nähe von unter Spannung stehenden Einrichtungen |
| Kontrolliert durch ASA: | ja |
| Anzahl exponierte Personen | 4-10 |

| Nr. | Arbeitsablauf, Arbeitsmittel, Arbeitsstoffe | Gefahren / Gefährdungen | Gefährdungs-potenzial |  | Anerkannte Sicherheitsregeln (AS + GS) verfügbar? Wenn ja, welche? | AS + GS ausreichend abgedeckt? |  | Beizug Spezialisten? Wenn ja, welche? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hoch | tief |  | Ja | Nein, teilw. |  |
| B1 | Während der Dauer der Instand-haltungssabeiten sind die umliegenden Anlagenteile und Schaltfelder unter Spannung und in Betrieb - PSA - Leitern, Hubarbeitsbühne, Fahr-zeuge mit Anhänger, - Handwerkzeuge, Elektrohandwerkzeuge, etc. - Lange Teile, etc. - Ersatzteile nach Bedarf, defekte Teile | Elektrische Gefährdungen: Kurzschlüsse, Überlastungen, Lichtbögen, usw. | X |  | WE Schriftliches Schaltprogramm WE Schriftlicher Arbeitsauftrag WE interne Weisungen WE StV 734.2 WE STI Nr. 407 WE SN EN 50110-1 WE VSE SiHaBu CL 67061 CL 67091 CL 67092 WE SBA 116 WE EKAS Form. 6029, Nr. 337 WE Betriebsanleitung der Arbeitsmittel | X |  |  |
| B1 |  | Spezielle physikalische Belastungen: Elektromagnetische Felder der Hochspannungs-anlagen | X |  | RL 1903 WE NISV 814.710 | X |  |  |
| B1 |  | Arbeitsorganisation: Ungenügende Information / Instruktion, unklare Kompetenzen und Verantwortlichkeiten | X |  | WE interne Richlinie WE Konzept für Arbeitssicherheit Nr. xy | X |  |  |

Legende: WE Weitere Dokumente, CL Checklisten, RL Regeln bzw. Richtlinien, MB Merkblatt

### Gefahreninventar Basisprozess B2: Arbeiten auf Leitern und Hubarbeitsbühnen

| Betrieb: | EW AG |
| --- | --- |
| Prozess: | Feldinspektion alle 7 Jahre |
| Betriebsart: | Instandhaltung |
| Ersteller: | Hans Muster, Sicherheitsbeauftragter |
| Datum: | 30.04.2015 |
| Teilprozess oder Basisablauf: | B2: Arbeiten auf Leitern und Hubarbeitsbühnen |
| Kontrolliert durch ASA: | ja |
| Anzahl exponierte Personen | 4-10 |

| Nr. | Arbeitsablauf, Arbeitsmittel, Arbeitsstoffe | Gefahren / Gefährdungen | Gefährdungs-potenzial |  | Anerkannte Sicherheitsregeln (AS + GS) verfügbar? Wenn ja, welche? | AS + GS ausreichend abgedeckt? |  | Beizug Spezialisten? Wenn ja, welche? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hoch | tief |  | Ja | Nein, teilw. |  |
| B2 | Überwinden der verschiedensten Höhenunterschiede - Sich von allen Seiten Zugang zum Werkstück bzw. Arbeitsplatz verschaffen - Anstell- und Bockleitern unterschiedlicher Grössen - Hubarbeitsbühne verschiedener Baugrösse - Abgase der Hubarbeitsbühne | Mechanische Gefährdungen: Teile mit gefährlichen Oberflächen (Scharfe Kanten, Brauen, etc.) |  | X | CL 67091 | X |  |  |
|  |  | Mechanische Gefährdungen: Quetsch- und Scherstellen durch die Hubarbeitsbühne | X |  | WE Bedienungsanleitung Hubarbeitsbühne WE Instruktion Hubarbeitsbühne WE Betriebsanleitung der Arbeitsmittel | X |  |  |
|  |  | Gesundheitsge-fährdende Stoffe: Abgase der Hubarbeitsbühne |  | X | CL 67091 RL 1903 WE EKAS Form. 6029, Nr. 337 | X |  |  |
| B2 |  | Sturzgefährdung: Arbeitshöhe, Höhenunterschiede | X |  | WE Bedienungsanleitung Hubarbeitsbühne WE Instruktion Hubarbeitsbühne WE Betriebsanleitung der Arbeitsmittel CL 2369 /1+2, CL 67028, CL 1578 MB 11043, MB 44026, MB 84009 WE 88008 | X |  |  |
|  |  | Sturzgefährdung: - Rutschige Oberfläche - Stromkabel, steife Ölschläuche | X |  | CL 67012 WE LE 6230 | X |  |  |
| B2 |  | Unerwartete Aktionen: Unerwartete Bewegungen der Hubarbeitsbühne | X |  | WE Konformitätserklärung des Arbeitsmittel-Herstellers WE Wartungsanleitung der Arbeitsmittel | X |  |  |

Legende: WE Weitere Dokumente, CL Checklisten, RL Regeln bzw. Richtlinien, MB Merkblatt